Họ tên: Nguyễn Minh Hiếu

MSSV: 20151336

Lớp: Điện tử 3 K60

Bài 1.1

x=-5:0.1:5; % Tao vector hang x co gia tri tu -5 den 5 cach deu nhau 0.1 Px=exp(-x.^2/2)/sqrt(2*pi); % Tinh ham Px plot(x,Px); % Ve do thi title('Phan bo xac suat Gauss'); % Dat ten do thi xlabel('x'); % Dat ten truc hoanh ylabel('P(x)'); % Dat ten truc tung

Bài 1.2

len=100000; % Do dai cua qua trinh ngau nhien x=randn(1,len); % Tao qua trinh ngau nhien theo phan phoi chuan step=0.1; % step = 0.1 k=-5:step:5; % khoang xet tu -5 den 5 cach deu 0.1 Px=hist(x,k)/len/step; % Xac dinh so vector stem(k,Px); % Ve do thi roi rac cua Px mo phong Px_lythuyet=exp(-k.^2/2)/sqrt(2*pi); % Tinh Px ly thuyet hold on; % Giu do thi da ve plot(k,Px_lythuyet); % Ve do thi Px ly thuyet title('Phan bo xac suat Gauss'); % Dat ten do thi xlabel('x'); % Dat ten truc hoanh ylabel('P(x)'); % Dat ten truc tung legend('Mo phong','Ly thuyet'); % Ki hieu hold off;

Q6: Thay đổi độ dài quá trình ngẫu nhiên lên 1.000.000 phần từ

Bài 2.1

function [id qy]= lquan(x,xmin,xmax,nbit) nlevel = 2^nbit; % So muc luong tu hoa q = (xmax-xmin)/nlevel; % Buoc luong tu [id qy] = quantiz(x,xmin+q:q:xmax-q,xmin+q/2:q:xmax-q/2); % Su dung ham quantiz co san xs = rand(1,5)*2-1 [xi xq] = lquan(xs,-1,1,3)

Bài 2.2

t=0:.01:20; % Khoang thoi gian xet tu 0 den 20 cach nhau 0.01 xt=sin(randn()+t).*cos(rand()*t); % Tin hieu ngau nhien co bien do -1 den 1 [inx xqt] = lquan(xt,-1,1,randi(3)+1); % Tinh xqt plot(t,xt,'b',t,xqt,'r'); % Ve do thi xt va xqt grid on; % Bat luoi title('Do thi cua tin hieu x(t) va xq(t)'); % Dat ten do thi xlabel('t'); % Dat ten truc hoanh legend('x(t)','xq(t)'); % Ki hieu hold off;

Bài 3

N = 1000; x_uni = 2*rand(1,N)-1; % x_uni phan bo deu tu -1 den 1 x_sin = sin(linspace(1,5,N)); % tin hieu sin nbit = 1:10; % so bit luong tu hoa tu 1 den 10 SNqR_uni = zeros(size(nbit)); % Khoi tao mang SNqR_uni va SNqR_sin chua SNqR_sin = zeros(size(nbit)); % SNqR cua tin hieu phan bo deu va tin hieu sin SNqR_lt = 6.02*nbit; % Mang chua SNqR tinh theo ly thuyet Ps_uni = sum(x_uni.^2)/N; % Cong suat tin hieu x_uni theo (3-3) Ps_sin = sum(x_sin.^2)/N; % Cong suat tin hieu x_sin theo (3-3) for i = 1:size(nbit,2) % size(n,2) tra ve so cot cua n [indx_uni xq_uni] = lquan(x_uni,-1,1,nbit(i)); % Luong tu hoa tin hieu x_uni [indx_sin xq_sin] = lquan(x_sin,-1,1,nbit(i)); % Luong tu hoa tin hieu x_sin eq_uni = x_uni - xq_uni; % tinh sai so luong tu hoa x_uni eq_sin = x_sin - xq_sin; % tinh sai so luong tu hoa x_sin Pq_uni = sum(eq_uni.^2)/N; % tinh cong suat tap am luong tu x_uni Pq_sin = sum(eq_sin.^2)/N; % tinh cong suat tap am luong tu x_sin SNqR_uni(i) = 10*log10(Ps_uni/Pq_uni); % tinh SNR_db cua x_uni SNqR_sin(i) = 10*log10(Ps_sin/Pq_sin); % tinh SNR_db cua x_sin end plot(nbit,SNqR_uni,'b-'); % ve do thi SNqR tin hieu phan bo deu mo phong hold on; plot(nbit,SNqR_sin,'r--'); % ve do thi SNqR tin hieu sin mo phong plot(nbit,SNqR_lt,'m-.'); % Ve do thi SNqR tin hieu phan bo deu ly thuyet title('Do thi SN_qR theo nbit'); xlabel('nbit'); ylabel('SN_qR'); legend('x_uni','x_sin','ly thuyet'); grid on; hold off;

Bài 4.1

L = 500; % Chieu dai tin hieu x = randn(1,L); % Tao tin hieu ngau nhien acorr_x = xcorr(x); % Tinh ham tu tuong quan n = (-L+1):(L-1); % Cac mau gia tri plot(n,acorr_x); % Ve do thi ham tu tuong quan tin hieu ngau nhien title('Ham tu tuong quan'); xlabel('n'); ylabel('r_x_x'); hold on; x = linspace(-1,1,L); % Tao tin hieu co bien do tang dan acorr_x = xcorr(x); % Tinh ham tu tuong quan plot(n,acorr_x,'g--'); % Ve do thi ham tu tuong quan tin hieu co bien do tang dan x = sin(linspace(-10,10,L)); % Tao tin hieu hinh sin acorr_x = xcorr(x); % Tinh ham tu tuong quan plot(n,acorr_x,'r-.'); % Ve do thi ham tu tuong quan tin hieu hinh sin legend('Ngau nhien','Bien do tang dan','Hinh sin') hold off;

Bài 4.2

L = 50; % Do dai tin hieu N = 200; % So luong cac tan so roi rac trong khoang 0 den 2*pi x = rand(1,L); % Tao tin hieu ngau nhien w = linspace(0,2*pi,N); % Tao N tan so tang dan tu 0 den 2*pi fx = freqz(x,1,w); % Bien doi Fourier cua x tai cac tan so roi rac esd_x = fx.*conj(fx); % Tinh ham mat do pho nang luong acorr_x = xcorr(x); % Tinh ham tu tuong quan cua tin hieu x ft_acorr_x = freqz(acorr_x,1,w).*exp(j*w*(L-1)); % Bien doi Fourier cua ham tu tuong quan cua tin hieu x % Ve do thi subplot(2,1,1); semilogy(w/pi,esd_x); title('Mat do pho nang luong'); xlabel('w/pi'); ylabel('S(e^j^\omega)') hold on; subplot(2,1,2); semilogy(w/pi,real(ft_acorr_x),'r'); title('Phan thuc cua ham tu tuong quan'); xlabel('w/pi'); ylabel('R_x_x(e^j^\omega)'); hold off;

Bài 5.1

len = 100000; % Do dai dong bit mo phong SNR_db = 0:2:8; % Tao vector SNR_db = 0 2 4 6 8 SNR = 10.^(SNR_db/10); % Doi SNR tu Decibel sang lan bsignal = randi([0 1],1,len); % Dong bit ngau nhiên do dai len NRZ_signal = bsignal*2-1; % Bien doi dòng bit 0 1 sang -1 1 N0 = 1./SNR; % Cong suat tap am for i=1:length(SNR_db) noise = sqrt(N0(i))*randn(1,len); % Tao tap am noise voi ti so SNR(i) r_signal = NRZ_signal + noise; % Tin hieu thu duoc = NRZ + noise NRZ_decoded = sign(r_signal); % Giai ma tin hieu NRZ thu duoc [n,BER(i)] = symerr(NRZ_decoded,NRZ_signal); % Tinh xac suat loi end plot(SNR_db,BER,'bo--'); % Ve do thi title('Ty le bit loi'); xlabel('SNR_d_B'); ylabel('BER');

Bài 5.2

len = 100000; % Do dai dong bit mo phong SNR_db = 0:2:8; % Tao vector SNR_db = 0 2 4 6 8 SNR = 10.^(SNR_db/10); % Doi SNR tu Decibel sang lan bsignal = randi([0 1],1,len); % Dong bit ngau nhiên do dai len NRZ_signal = bsignal*2-1; % Bien doi dòng bit 0 1 sang -1 1 N0 = 1./SNR; % Cong suat tap am for i=1:length(SNR_db) noise = sqrt(N0(i))*randn(1,len); % Tao tap am noise voi ti so SNR(i) r_signal = NRZ_signal + noise; % Tin hieu thu duoc = NRZ + noise NRZ_decoded = sign(r_signal); % Giai ma tin hieu NRZ thu duoc [n,BER(i)] = symerr(NRZ_decoded,NRZ_signal); % Tinh xac suat loi end plot(SNR_db,BER,'bo--'); % Ve do thi BER Pe = 1/2*(1-erf(sqrt(SNR)/sqrt(2))); % Xac suat loi theo ly thuyet hold on; plot(SNR_db,Pe,'rx-'); % Ve do thi Pe title('Do thi ty le bit loi theo ly thuyet va mo phong'); xlabel('SNR_d_B'); ylabel('BER'); legend('Mo phong','Ly thuyet');

Bài 6

len = 50000; % Do dai dong bit mo phong SNR_db = 0; % SNR co don vi Decibel SNR = 10^(SNR_db/10); % Doi SNR tu Decibel sang lan bsignal = randi([0 1],1,len); % Tao dong bit ngau nhien do dai len % Thuc hien dieu che QPSK for i=1:2:len if bsignal(i)==0 & bsignal(i+1)==0 % 00 qpsk_signal((i+1)/2) = exp(j*3*pi/4); elseif bsignal(i)==0 & bsignal(i+1)==1 % 01 qpsk_signal((i+1)/2) = exp(j*5*pi/4); elseif bsignal(i)==1 & bsignal(i+1)==1 % 11 qpsk_signal((i+1)/2) = exp(j*7*pi/4); elseif bsignal(i)==1 & bsignal(i+1)==0 % 10 qpsk_signal((i+1)/2) = exp(j*pi/4); end end Es = std(qpsk_signal)^2; % Nang luong ky hieu N0 = Es/SNR; % Cong suat tap am % Tao nhieu Gauss noise = sqrt(N0/2)*(randn(1,length(qpsk_signal))+j*randn(1,length(qpsk_signal))); qpsk_awgn = qpsk_signal + noise; % Cho tin hieu dieu che di qua kenh AWGN plot(qpsk_awgn,'.'); % Ve bieu do chom sao tin hieu co nhieu title('Do thi chom sao 4-QPSK'); xlabel('I'); ylabel('QPSK'); hold on; plot(qpsk_signal,'r*'); % Ve bieu do chom sao tin hieu khong nhieu plot(exp(j*[0:0.01:2*pi]),'r--'); legend('QPSK co nhieu','QPSK khong nhieu');

Trường hợp SNR=0dB

Trường hợp SNR=3dB

Trường hợp SNR=6dB

Bài 7

len = 50000; % Do dai dong bit mo phong SNR_db = 0:2:8; % Tao vector SNR_db = 0 2 4 6 8 SNR = 10.^(SNR_db/10); % Doi SNR tu Decibel sang lan bsignal = randi([0 1],1,len); % Tao dong bit ngau nhien do dai len % Thuc hien dieu che QPSK for i=1:2:len if bsignal(i)==0 & bsignal(i+1)==0 % 00 qpsk_signal((i+1)/2) = exp(j*3*pi/4); elseif bsignal(i)==0 & bsignal(i+1)==1 % 01 qpsk_signal((i+1)/2) = exp(j*5*pi/4); elseif bsignal(i)==1 & bsignal(i+1)==1 % 11 qpsk_signal((i+1)/2) = exp(j*7*pi/4); elseif bsignal(i)==1 & bsignal(i+1)==0 % 10 qpsk_signal((i+1)/2) = exp(j*pi/4); end end % Tim BER mo phong for i=1:length(SNR_db) r_signal = awgn(qpsk_signal,SNR_db(i)); % Dieu che QPSK di qua nhieu AWGN for j=1:2:len % Giai dieu che tin hieu QPSK co nhieu if real(r_signal((j+1)/2))>=0 if imag(r_signal((j+1)/2))>=0 % Goc phan tu I r_bsignal(j) = 1; r_bsignal(j+1) = 0; else % Goc phan tu IV r_bsignal(j) = 1; r_bsignal(j+1) = 1; end else if imag(r_signal((j+1)/2))>=0 % Goc phan tu II r_bsignal(j) = 0; r_bsignal(j+1) = 0; else % Goc phan tu III r_bsignal(j) = 0; r_bsignal(j+1) = 1; end end end [n,BER(i)] = biterr(r_bsignal,bsignal); end Pb = 1/2*erfc(1/sqrt(2).*sqrt(SNR)); % Xac suat loi bit plot(SNR_db,Pb,'rx--'); % Ve do thi Pb ly thuyet title('Do thi ty le bit loi ly thuyet va mo phong'); xlabel('SNR_d_B'); ylabel('BER'); hold on; plot(SNR_db,BER,'o-'); legend('Ly thuyet','Mo phong'); hold off;

Bài 8

n_sym = 50000; % So ky tu dieu che M = [16 32 64]; % So symbol ky hieu SNR_db = 0:25; % Tao vector SNR = 0 - 25 Decibel BER = zeros(length(M),length(SNR_db)); % BER de luu ti le loi bit for k = 1:size(M,2) % size(M,2) la so cot cua M s_stream = randi([0 M(k)-1],1,n_sym); % Tao dong bieu tuong do dai n_sym s_mod = qammod(s_stream,M(k),0,'GRAY'); % Dieu che M-QAM for r = 1:size(SNR_db,2) % Vong lap tinh BER s_mod_awgn = awgn(s_mod,SNR_db(r),'measured'); % Tin hieu qua nhieu s_demod = qamdemod(s_mod_awgn,M(k),0,'GRAY'); % Giai dieu che M-QAM [num ratio] = biterr(s_stream,s_demod); % Tinh ti le loi bit BER(k,r) = ratio; % Luu ti le loi bit vao BER end end semilogy(SNR_db,BER(1,:),'bx-'); % Ve do thi BER ung voi M = 16 hold on; semilogy(SNR_db,BER(2,:),'rs-'); % Ve do thi BER ung voi M = 32 semilogy(SNR_db,BER(3,:),'mo-'); % Ve do thi BER ung voi M = 64 grid on; title('Do thi the hien ty le loi bit M-QAM'); xlabel('SNR_d_B'); ylabel('BER'); legend('16-QAM','32-QAM','64-QAM'); hold off;